- Destilačný stroj

60 l – klasický

Skôr ako začnete destilačný stroj používať, pozorne si prečítajte návod na obsluhu a bezpečnosť práce.

- NÁVOD NA POUŽITIE:

- Destilačný stroj musí byť na rovnom, pevnom podklade. Dôkladne si  zaistite zaisťovací kolík pomocou skrutky a hmoždinky/11/

- Do odparovacieho kolienka (1) nalejeme presne 30 l transformátorového oleja. Olej musí byť čistý kvalitný a bez vody. Pri nalievaní treba odkrútiť ovzdušňovaciu skrutku (2). Po skončení nalievania transformátorového oleja ovzdušňovaciu skrutku (2) zakrútime. Nalievacie kolienko otočíme do boku. Do kotla nalejeme vodu a budeme vypalovať olej tak aby sa nám olejový teplomer dvíhal každých 15 minút len o 10 °C.

To znamená,že olej na prvý krát budeme vypalovať z hruba do 2 hodín. Vypalovanie oleja sa robí len na prvý krát. Pri druhom a ostatnom vypalovaní budeme hneď kúriť na plno do 120 °C

Odparovacie kolienko nikdy nezapchávame!!!!!!!!!!!

3.  Trubku s odkalovačom /10/ naraz z oboma rukami miernym kývaním  zložíme dolu.

Okrútime krídlové matice a zložíme medený klobúk /5/ Do kotla nelejeme minimum

30 litrov kvasu a maximálne 50 l kvasu. Kvas by mal byť redšej konzistencie. Za-

ložíme med. klobúk tak,aby zadný spoj na klobúku bol 0,5cm od spoju na medenom

kotlíku do ľavej strany.

- Do spodnej trubky chladiča (3) napojíme hadicou prítok vody. Do vrchnej trubky chladiča (4)  napojíme hadicou odtok vody. Hadice na chladiči (3 a 4) musia byť napojené tak, aby nezabraňovali pri vyklápaní kotla.

- Pod kotol zakúrime. Čakáme kým sa kotol zohreje na teplotu  – 120° C. Ak sa kvas zodvihol odoberieme z neho, ak nie môžeme nasadiť klobúk /5/ Medzi tým môžeme klobúk zodvihnúť a kvas premiešať ručne.Pri dosiahnutí 120°c na olejovom teplomery

/9/ môžeme zakladať prítlačnú obruč.

- Prítlačnú obruč  uzavrieme krídlovými maticami ,ktoré dotiahneme na doraz obruče a potom spravíme iba jeden otoč. Matice násilne  nedoťahujeme !!!!!

- AK sa dostane teplota trubky za odkalovač,púšťame do chladiča vodu.Prítok chadiacej vody je od  spodu a výtok od vrchu. Ak nemáme dostatok vody môžeme spraviť cez 1000litrovú nádrž  pomocou čepadielka kolobeh vody cez chladič.

- Začíname sledovať teplomer nad chladičom,ktorý ukazuje teplotu pár.

Keď máme v kotlíku kvas tak budem vykurovať maximálna  na 100°C ideál 95°C

Keď máme v kotlíku už luter na prepalovanie tak teplomer pár držíme maximálne

na 90°C ideálne na 85°C

- Na konci chladiča nasadíme odmerný valček,do ktorého dávame liehomer.

Pri pálení sledujeme na liehomery  teplotu destilátu zrážania ktorá má byť 20°C

Liehomer nám ukazuje % alkoholu Destilovanie kvasu zberáme do 10% alkoholu

Destilovanie lutra zberáme len do 40% alkoholu. V tedy destilát  odtrhneme/ odložím na bok a budeme ho riediť destilovanou vodou na 50% destilát.

Destilát od 40% až po10% necháme dopáliť a môžeme si ho odkladať k riedení kvasov.

- Po skončení destilácie kvasu  alebo lutra Rozoberieme rukavicami trubku s odkalovačom/10/ a pomocou výpustného vantilku vypustíme metylalkohol.

Odkrútime krídlové matice a mocou rukavíc zložíme klobúk/5/ tak aby sme ho chytali za gumové tesnenie.

- Kvas v kotlíku zachladíme pomocou hadice s vodou krúživý pohybom v prostriedku kotlíka. Na predné skrutky nasadíme výlevku a vyklopíme kvas ,alebo lutr / najlepšie do kanála/

- Znovu nalievame kvas ,aby sme ušetrili zohrievanie oleja.

Nikdy do rozohriateho kotla/olej má 140°C / nanalejem zamrznutý kvas ///////////

12 V destilačnom kotlíku môžeme kúriť aj plynovým horákom

Horák dáme do kotla tak, že preklopíme kotol ako na vylievanie od zadnej strany kotla pri komíne a vložíme plynový horák. Horák podložíme v peci tak ,aby bol 10cm od dna kotla. Plyn ragulujeme podla  teplomerov na kotlíku

13 Po pálení vylevame kvas alebo lutr a po úplnom ukončení všetko opláchneme vodou.

Keď začne nová sezóna pálenia ,vyčistíme kotol octom posoleným soľou

Nikdy nenechávame kvas ,alebo lutr v kotlíku viac ako jeden deň /je to žeravina/!!!!!!!!!

Kotol po skončení pálenia opláchneme vodov!!!!!!!!!

- BEZPEČNOSŤ PRÁCE

- Kotol nesmie ostať bez dozoru obsluhovacieho pracovníka a musí byť

mimo dosahu detí.

- Kotol môže obsluhovať len poučený pracovník a pri práci musí

používať ochranné pomôcky z nehorľavého materiálu (rukavice,

pracovná obuv, ochranný odev, respirátor, okuliare).

- Kotol musí byť na rovnom, pevnom podklade a nesmie byť postavený

pri horľavých materiálov, miestnosť musí byť odvetrávaná.

- Nikdy nepoužívajte stroj ak je poškodený.

- Počas pálenia o kotol nič neopierame, nič naň nekladieme,

nepreklápame ho, neotvárame ho, nič do kotla nedolievame ani

nevylievame, nevypíname v chladiči prietok vody a nečistíme ho.

- Odparovacie kolienko (1) na olej nikdy nezapchávame.

- Olej musí byť nový, čistý, kvalitný bez vody, presne dodržané množstvo

na litre.

- Kvas a vodku odporúčame vylievať pri 60 C teplote.

- Po skončení pálenia nikdy nenechávame v kotle kvas ani vodku. Nikdy

nepáliť menej ako 30 l kvasu alebo vodky.

10.  Ak v miestnosti, kde je stroj je bod mrazu menej ako 0 C, vypúšťame

z trubiek chladiča (3 a 4) vodu.

11.  Pri vylievaní stojíme vždy pri výklopnej rukoveti (13).  A dávame si veľký

pozor pri práci s otvoreným ohňom.

12.  Vždy si pred spustením stroja skontrolujte či je dobre zaistený

zaisťovací kolík (11).