D E S T I L A Č N Ý    P R Í S T R O J

- 100L - Elektrický

- Návod na použitie:

1/   Destilačný prístroj postavíme na pevný podklad. Skontrolujeme či je

dobre zaistený kolík preklápania (11)

2/   Do  kolienka (1)  nalejeme presne 50 litrov transformátorového oleja.

- Pri nalievaní oleja odkrútime odvzdušňovaciu skrutku(2). Po naliatí oleja

skrutku znovu zakrútime. Na kolienko  otočené do boku nasadíme hadicu

pre prípadné vykypenie oleja Po prvom vypálení oleja hadicu  zložíme.

- Odparovacie kolienko nikdy  nezapchávame!!!!!!

3/   Trubku s odkalovačom(10)  naraz s oboma rukami miernym kývaním

zložíme dolu. Odkrútime krídlové matky a zložíme medený klobúk(5).

Do kotla nalejeme minimálne 50 litrov kvasu a maximálne 90 litrov kvasu. Kvas by mal byť redšej konzistencie .Založíme klobúk(5) tak, aby zadný

- Spoj na klobúku bol 0,5cm od spoju na medenom kotlíku.

- V žiadnom prípade

nezakladáme prítlačnú obruč s krídlovými maticami/

4 /   Kotol pripojíme elektrickým 5 žilovým káblom . Na kotlíku je 5 kolíková

zástrčka(12) ku ktorej treba pripojiť 5 kolíkovú zásuvku

/fáza,fáza,fáza,nulák kostra/  V skrinke zapneme  všetky štyri ističe(8)

A/    prvé prepalovanie  oleja v kotlíku(vlastne vypukanie kvapôčiek vody v

oleji robíme pomaličky a to tak,že na termostate nastavíme najprv 50°C  .

- Čakáme či nezačne pukať olej. Keď prestane na termostate nastavujeme

- 60°C a znovu čakáme vypukanie oleja.A tak pokračujeme až kým

nedosiahneme na termostate 130°C.

- B/  Druhé pálenie keď už je olej vypálený smelo nastavíme hneď na

začiatku 130°C

5/    Pri zohrievaní kvasu sledujeme teplotu na teplomery oleja(9)

- Ak dosiahne teplomer oleja 100°C ,môžeme zakladať medený klobúk(5)

- Prítlačnú obruč(6)ktorú zatiahneme krídlovými maticami

- Založíme rovnomerne trubku s odkalovačom(10)

- 6/   Do chladiča(3) napájame prítok vody do spodnej trubky

- Výtok vody z chladiča(4)  z hornej trubky

7/   Čakáme kým sa roztečie prvý destilát (lutr)

- Sledujeme už teplomer pár na chladiči (7)

- Prvé pálenie nastavujeme termostat ,tak aby sme na teplomere pár dosiahli 90°C-100°C

b/ pri prepalovaní prvého destilátu(lutra) nastavujeme

termostat tak aby sme dosiahli na teplomere pár(7)

teplotu80°C-90°C

c/ Nastavenie termostatu si pre seba zapamätáme,aby ste už

v budúcnosti vedeli presne nastaviť °C podľa teplôt

parového teplomera (7)

8/  Prvé pálenie sledujeme na odmernom valčeku ,ktorý nasadzujeme na

chladič(12) V odmernom valčeku pláva liehomer na ktorom teplotu

destilátu môžeme dosiahnuť najviac 20°C

- Liehomer ukazuje aj % alkoholu. Prvý destilát zberáme do 10%alkoholu

- Destilát zberáme do sklenených nádob cez filtračný papier.

- Druhá destilácia lutra sa zberá do 40% alkoholu. Destilát riedime

destilovanou vodou  Potom sa odtrhne a pokračuje destilácia do 10%

alkoholu. Táto druhá destilácia medzi 40% alkoholu a 10% alkoholu

odkladá k roku (napríklad keď na rok pálite to isté ovocie z ktorého Vám

ostal lutr.) môžete ním doliať prvý destilát( lutr) ak Vám chýba do kotlíka.

- Počas prvej aj druhe destiláci vypúšťame odkalovaciu nádobu!!!

9/  A)     Po skončení destilácie vypneme ističe(8) termostat na O a odpojí

kotol od elektrickej siete.

- Rozoberieme rukavicami trubku s odkalovačom(10) ,odkrútime krídlové

matice, a pomocou rukavíc zložíme medený klobúk(5). Kvas v kotlíku

môžeme ochladiť studenou vodou ,ale len v strede kotla.

- Nikdy sa nesmie stretnúť studená voda z horúcim medeným kotlom!!!!!!

B) 	Na predné skrutky  pri kotlíku  nasadíme výlevku  Odistíme  zaisťovací kolík  (11) a kvas alebo lutr   vylievame pomocou výklopnej rúčky(13)(najvýhodnejšie do kanála) .

C) 	Znovu nalievame kvas aby sme ušetrili elk. energiu. Kvas by sa mal roztiecť za 20-30 minút (lebo olej okolo kotla má vysokú teplotu.

- D)Dávame veľký pozor aby sme nenaliali zamrznutý kvas!!!!!!

10/  Po skončení destilácie opláchneme kotol čistou vodou.

- Keď bude kotol pár mesiacov nepoužívaný zájde medienkou.

- Pred destiláciou kotol vyumývame octom v ktorom rozpustíme soľ.

- Vyčistíme kotol ,klobúk trubky ,chladič pomocou kefiek.