- Destilačný stroj

100 l – klasický

Skôr ako začnete destilačný stroj používať, pozorne si prečítajte návod na obsluhu a bezpečnosť práce.

- NÁVOD NA POUŽITIE:

- Destilačný stroj musí byť na rovnom, pevnom podklade. Dôkladne si zaistite zaisťovací kolík (11).

- Do odparovacieho kolienka (1) nalejeme presne 50 l transformátorového oleja. Olej musí byť čistý kvalitný a bez vody. Pri nalievaní treba odkrútiť ovzdušňovaciu skrutku (2). Po skončení nalievania transformátorového oleja ovzdušňovaciu skrutku (2) zakrútime.

- Do spodnej trubky chladiča (3) napojíme hadicou prítok vody. Do vrchnej trubky chladiča (4)  napojíme hadicou odtok vody. Hadice na chladiči (3 a 4) musia byť napojené tak, aby nezabraňovali pri vyklápaní kotla.

- Do kotla nalejeme minimálne 50 l kvasu a maximálne 90 l kvasu (nie veľmi hustého), kotol ostáva stále otvorený, z dôvodu, že môže nastať kypenie kvasu.

- Pod kotol zakúrime. Čakáme kým sa kotol zohreje na teplotu120C°ak sa kvas zodvihol odoberieme z neho  . Občas  kvas premiešame

- Klobúk nasadíme tak, aby sa falc na klobúku neprekrýval s falcom na vložke kotla. Mal by byť nasadení približne 1cm na jednej alebo na druhej strane od falca na vložke kotla. Na klobúk položíme obruč (6) vpredu s označením, ale ešte ho nezaisťujeme  krídlovými maticami.

- Pri zakladaní ako aj pri rozoberaní odparovacej trubky (7) si dávame pozor na rovnomerné skladanie a zakladanie trubky.

- Do spodnej trubky chladiča (3) pustíme malý prítok vody a čakáme kým sa nám vodka neroztečie v rozsahových teplotách 120 –  C. Potom dokrútime krídlové matice na obruči (6), (nezakrúcame ich silno).

- Počas pálenia kontrolujeme teplotu chladiča teplota pary nad chladičom 95-100°C

- Čakáme kým kotol vychladne na prevádzkovú teplotu 70 – 80 C. Rozoberieme odparovaciu trubku (7), na ktorej sa nachádza zberná banka (10), z ktorej vypustíme metylalkohol. Odkrútime krídlové matice na prítlačnej obruči a dáme dolu obruč (6). Klobúk z kotla dáme dolu tak, že ho chytíme za spodný falc, kde je nasadená tesniaca guma.

10.   Kvas vylejeme tak, že držíme jednou rukou výklopnú rukoveť (13) a celý kotol

preklopíme cez prednú časť kotla.

11.   Po vypálení kvasu prechádzame na pálenia vodky. Do kotla nalejeme minimálne

50 l vodky a maximálne 100 l vodky a hneď môžeme nasadiť klobúk (5). Klobúk

nasadíme tak, aby sa falc na klobúku neprekrýval s falcom na vložke kotla. Mal by

byť nasadení približne 1cm na jednej alebo na druhej strane od falca na vložke

kotla. Na klobúk položíme obruč (6) vpredu s označením, môžeme ho zaistiť

krídlovými maticami (nezakrúcame ich silno).

- Pri zakladaní ako aj pri rozoberaní odparovacej trubky (7) si dávame pozor na

rovnomerné skladanie a zakladanie trubky.

- Pod kotol zakúrime. Do spodnej trubky chladiča (3) pustíme malý prítok vody

a čakáme kým sa nám čistý lieh neroztečie v rozsahových teplotách 100 – C.

Keď začne tiecť potom temperujeme.

- Počas pálenia kontrolujeme teplotu chladiča a teplota pary 85-90°C

- Čakáme kým kotol vychladne na  teplotu 70 – 80 C. Rozoberieme odparovaciu

trubku (7), na ktorej sa nachádza zberná banka (10), z ktorej vypustíme

metylalkohol. Odkrútime krídlové matice na prítlačnej obruči a dáme dolu obruč (6).

Klobúk z kotla dáme dolu tak, že ho chytíme za spodný falc, kde je nasadená

tesniaca guma.

16.  Vodku vylejeme tak, že držíme jednou rukou výklopnú rukoveť (13) a celý kotol

preklopíme cez prednú časť kotla.

- BEZPEČNOSŤ PRÁCE

- Kotol nesmie ostať bez dozoru obsluhovacieho pracovníka a musí byť

mimo dosahu detí.

- Kotol môže obsluhovať len poučený pracovník a pri práci musí

používať ochranné pomôcky z nehorľavého materiálu (rukavice,

pracovná obuv, ochranný odev, respirátor, okuliare).

- Kotol musí byť na rovnom, pevnom podklade a nesmie byť postavený

pri horľavých materiálov, miestnosť musí byť odvetrávaná.

- Nikdy nepoužívajte stroj ak je poškodený.

- Počas pálenia o kotol nič neopierame, nič naň nekladieme,

nepreklápame ho, neotvárame ho, nič do kotla nedolievame ani

nevylievame, nevypíname v chladiči prietok vody a nečistíme ho.

- Odparovacie kolienko (1) na olej nikdy nezapchávame.

- Olej musí byť nový, čistý, kvalitný bez vody, presne dodržané množstvo

na litre.

- Kvas a vodku odporúčame vylievať pri 70 C teplote.

- Po skončení pálenia nikdy nenechávame v kotle kvas ani vodku. Nikdy

nepáliť menej ako 50 l kvasu alebo vodky.

10.  Ak v miestnosti, kde je stroj je bod mrazu menej ako 0 C, vypúšťame

z trubiek chladiča (3 a 4) vodu.

11.  Pri vylievaní stojíme vždy pri výklopnej rukoveti (13).  A dávame si veľký

pozor pri práci s otvoreným ohňom.

12.  Vždy si pred spustením stroja skontrolujte či je dobre zaistený

zaisťovací kolík (11).